0589

NÁVOD  NA  POUŽÍVÁNÍ

náložkové skalní trhaviny

Riohit AL

Nr.   0589. EXP. 0537/98

### I. Rozsah a podmínky použití

Riohit AL je emulzní trhavina šedé barvy dodávaná v náložkách, smí se používat při trhacích pracích na povrchu i v podzemí v prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů, par a prachu jako důlní skalní trhavina za podmínek uvedených v tomto návodu a v předpisech o výbušninách.

Trhavina Riohit AL se nesmí používat v materiálech, kde by její použití mohlo způsobit jejich požár nebo výbuch.

Nejmenší dovolený průměr trhaviny je 32 mm.

Trhavina musí mít vlastnosti uvedené v evropském certifikátu o shodě Nr. 0589. EXP.0537/98 vydaného Notifikovanou osobou BAM.

II. Roznět a nabíjení

Na roznět se musí použít rozněcovadlo s iniciační mohutností min. 0,6 g PETN  (například standardní zážehová rozbuška č. 8) nebo bleskovice (min. 20g/m). Bleskovice musí být k náložce přiložená po celé délce a upevněná ovinutím lepicí páskou.

Trhavina Riohit AL se může do vývrtů volně vsouvat a spouštět volným pádem. Nesmí se násilně pěchovat.

Při používaní trhaviny Riohit AL na sekundární rozpojování hornin technologií příložné nálože musí být zabezpečený spolehlivý kontakt s rozpojovaným materiálem.

Trhavinu Riohit AL není dovoleno pneumaticky nabíjet.

Náložky trhaviny se mohou dělit:

- řezáním se mohou dělit náložky a to jen v manipulačním prostoru.

- náložky se řežou ostrým nožem z nejiskřivého materiálu na dřevěné podložce.

- obnažené části trhavinové masy se zabezpečí proti vypadávání.

- pracovní pomůcky se musí po skončení dělení očistit.

- při této práci se musí dodržovat základné hygienické předpisy uvedené v kap. XI.

#### III. Vodovzdornost

Trhavina Riohit AL je vodovzdorná, vhodná pro použití pod vodou, přičemž hydrostatický tlak nesmí překročit 0,30 MPa tj. 30 m vodního sloupce.

#### IV. Teplotní rozmezí při používaní trhaviny

Trhavina Riohit AL se může používat v rozmezí teplot od 0C do + 50C. Jedná se o teplotu masy trhaviny, ne jejího okolí.

### V. Spotřební doba a skladovací podmínky

Spotřební doba trhaviny Riohit AL je 12 měsíců od data výroby za předpokladu, že je skladovaná v nepoškozených expedičních obalech a teplota se pohybuje v rozmezí od +5C do + 30C.

Pro účely skladování platí vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. v platném znění, podle které se trhavina zařazuje do třídy a skupiny nebezpečí AIII, pořadové číslo 8.

VI. Zařazení pro přepravu

Trhavina Riohit AL je pro účely železniční a silniční dopravy podle RID a ADR zařazená následovně:

Třída 1. 1 D,  UN číslo 0241, Trhavina typ E

VII. Balení a označování trhaviny

Náložky trhaviny Riohit AL jsou balené do bílé plastové fólie s červeným pruhem. Náložky jsou označené datem výroby (den, měsíc, rok). Expedičním obalem jsou uzavíratelné krabice z vícevrstvé vlnité lepenky. Expediční obal je nevratný, označený předepsanými údaji a schválený pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR/RID.

VIII. Způsob ničení

Trhavina se ničí jen výbuchem na určeném místě na povrchu. Při manipulaci s trhavinou určenou na ničení se postupuje obdobně jako při používání trhavin s ohledem na ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů. K ničené trhavině se přiloží počinová náložka trhaviny s detonační rychlostí min. 2 200 m/s o hmotnosti min. 400g. Takto připravená nálož se odpálí z bezpečného místa. Při ničení se musí dodržovat platné předpisy o výbušninách.

Vnější obaly znečištěné trhavinou je nutno likvidovat dle platných předpisů o obalech (zákon 477/2001 Sb.). Obaly znečištěné trhavinou je třeba zničit spálením. Při spalování musí být ohniště spolehlivě zajištěné proti možnému rozhození – rozfoukání hořících fragmentů po okolí a musí být zajištěna požární bezpečnost okolí.

IX. Upozornění na nebezpečné vady

U trhaviny Riohit AL se nepředpokládá výskyt nebezpečných vad.

X. Likvidace selhávek

Dojde-li k selhávce, musí se bezodkladně přistoupit k jejímu zneškodnění. Selhávku vyhledává a zneškodňuje střelmistr nebo technický vedoucí odstřelu a to zpravidla ten, který vykonal trhací práce.

Při likvidaci selhávek se obecně postupuje s co možná největší opatrností. Selhávky lze zneškodňovat pouze způsoby uvedenými ve vyhlášce ČBÚ č. 72/1988 Sb. v platném znění.

XI. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Trhavina obsahuje dusičnan amonný, dusičnan sodný, hliník a parafinový vosk, které jsou klasifikovány jako nebezpečné chemické látky.

| Název látky | Obsah % | EINACS CAS Registrační č. | Klasifikace dle 1272/2008/ES |
| --- | --- | --- | --- |
| Dusičnan amonný | 60,0 – 80,0 | 229–347-8 6484-52-2 01-211-9490981-27-0025 | Ox. Sol. 3; H272 Eye Irrit2; H319 |
| Dusičnan sodný | 10,0 – 30,0 | 231–554-3 7631-99-4 01-2119488221-41-XXXX | Ox. Sol. 3; H272 Eye Irrit2; H319 |
| Parafinové vosky | 2,5 – 10,0 | 232-315-6 8002-74-2 1-2119488076-30-XXXX | - |
| Hliník práškový - stabilizovaný | 0,0 – 25 | 231-072-3 7429-90-5 1-2119529243-45-XXXX | Flam. sol 1; H228 Water.react.2; H261 |

Dusičnan amonný a dusičnan sodný mají na pokožku a sliznici dráždivý účinek. Podobný dráždivý účinek na pokožku může mít i vosk obsažený v trhavině, který může přispívat k nežádoucímu vstřebávání dusičnanů pokožkou. Podrobnější údaje o jedovatosti obsahuje Bezpečnostní list.

Kontakt pracovníků s trhavinou se musí minimalizovat technickými a organizačními opatřeními (neporušené expediční obaly, používání osobních ochranných prostředků apod.).

Při přímém styku s trhavinou je třeba zabránit kontaminaci dýchacích cest, sliznic a pokožky pracovníků pomocí osobních ochranných pracovních pomůcek (respirátor, ochranný oblek, gumové rukavice, obuv s gumovou podrážkou, ochranné brýle). Při práci s trhavinou je zakázané jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba důkladně si umýt ruce vlažnou vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným reparačním krémem.

XII. První pomoc

Obecně:

- Pokud jste na pochybách, v každém případě volejte lékaře.

Kontakt s pokožkou:

- Odstraňte znečištěný oděv. Umyjte řádně mýdlem a vodou, řádně opláchněte. Ošetřete reparačním krémem. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima:

- Okamžitě vymývejte silným proudem vody po dobu nejméně patnácti minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře.

Požití:

- Řádně vypláchněte ústa silným proudem vody a kontaktujte lékaře.

Lékařská pomoc je nutná v případě symptomů podráždění dýchacího ústrojí, které přímo souvisí s nadýcháním prachů, výparů nebo zplodin

- Postižené osoby odveďte z oblasti zasažení co nejdříve pryč. Zajistěte postiženým klid. Co nejdříve zavolejte lékaře/rychlou záchrannou službu.

- Dýchací potíže: Poskytněte kyslík (pouze školená osoba), ihned transportujte do nemocnice.

- POZNÁMKA! Symptomy plicního edému se mohou objevit i za 18-24 hodin po expozici. (Ve výjimečných případech byl edém hlášen až za 48 hodin po expozici). V mezičase musí být postižené osoby stále pod dohledem a v klidu.

Vždy při zasažení očí a při požití a ve všech těžších (závažnějších) případech okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, popř. ještě konzultujte další postup s Toxikologickým informačním střediskem (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1171/1, 128 21 Praha 2. Telefon - nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

XIII. Fyzikální a funkční parametry

Trhavina Riohit AL je směsí dusičnanu amonného, dusičnanu sodného, vody a vosků.

Základní technické parametry:

| Parametr | ##### Měrná jednotka | ### Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Výbuchové teplo Měrný objem zplodin výbuchu, min. | kJ/kg dm3/kg | 3 600 891 |
| Detonační rychlost  32 mm, min. | m/s | 3 700 |
| Hustota trhaviny | g/cm3 | 1,20±0,10 |
| Dolní mezní průměr | Mm | 32 |
| Citlivost k nárazu | J | >50 |
| Citlivost ke tření | N | >360 |

XIV. Požární ochrana, likvidace obalů a zbytků

Trhavina se nesmí používat v materiálech, kde by její použití mohlo způsobit jejich požár nebo výbuch.

V případě požáru, kdy ještě nebyl zasažen náklad:

- hasit oheň všemi dostupnými prostředky (voda, hasící prášek atd.)

- zabránit zasažení trhaviny ohněm

V případě, kdy oheň dosáhl trhaviny nebo je v její bezprostřední blízkosti:

- NEHASIT, hrozí riziko EXPLOZE, ihned evakuujte nebezpečnou zónu a vyhledejte bezpečný kryt, varujte okolí s oznámením „RIZIKO EXPLOZE“

Nebezpečí:

- Při hoření vznikají toxické a dráždivé plyny obsahující oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx) a čpavek (NH3).

- Nevdechujte požární plyny, nebezpečí toxického plicního edému.

XV. Údaje o výrobci a distributorovi

Výrobce:	MAXAM Polska Sp. Z.o.o., 59-145 Chocianów, Duninov, Polsko

Distributor: 	SSE Explo Česká republika s.r.o., Tuchořice č. e. 15, 43969 Tuchořice, Česká republika

V Tuchořicích dne 03. 05. 2022